PLAN DESCRIPTIF DE LA FORET COMMUNALE DE SALAPOUMBE

1. Plan de sondage

Description des layons (Cheminement)

| Layon | Point de départ | Gisement(°) | Longueur(m) | Point d’arrivée | Coord. GPS point de départ | Coord. GPS point d’arrivé e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA | Ecole salapounbe | 259 | 9 464 | Cours d’eau LOpoundji | X=545 629 Y=278 288 | X=536 253 Y=277 001 |
| L1 | Cours d’eau Lopoundji | 67 | 785,501 | Confluent Lopoka-Lopondji | 531 385 273 253 | 531 580 273 334 |
| L2 | Cours d’eau Lopoundji | 67 | 4 864,744 | Cours d’eau LOpoundji | 529 995 272 668 | 530 524 272 891 |
| L3 | LB1 | 67 | 3 678,578 | Cours d’eau Boudoudoudou | 536 219 276 955; 276955,34658. | 535935 276837 |
| L4 | Cours d’eau Boumba | 67 | 8 964 ,868 | Cours d’eau LOpoundji | 527 382 273 241 | 531584 275007 |
| L5 | LB1 | 67 | 5 315,373 | Cours d’eau Boudoudoudou | 535 558 278 349 | 538942 279771 |
| L6 |  | 247 | 7 139,797 | Cours d’eau Boumba | 535 558 278 349 | 527287 274871 |
| L7 | LB1 | 67 | 5 399,858 | Cours d’eau Boudoudoudou | 534 850 279 722 | 539741 281777 |
| L8 |  |  | 6 284,254 | Cours d’eau Boumba | 534 850 279 722 | 528260 276952 |
| L9 | LB1 | 67 | 5 153,012 | Limite Est | 534 145 281 095 | 539109 283182 |
| L10 |  | 247 | 6 453,476 | Cours d’eau Boumba | 534 145 281 095 | 528338 278655 |
| L11 | LB1 | 67 | 4 351,675 | Limite Est | 533 436 282 469 | 538172 284459 |
| L12 |  | 247 | 4 131,806 | Cours d’eau Boumba | 533 436 282 469 | 527473 279962 |
| L13 | LB1 | 67 | 5 650,855 | Cours d’eau Long | 532 729 283 843 | 536724 285520 |
| L14 | Cours d’eau Boumba | 247 | 1 300,66 | Cours d’eau Boumba | 532 729 283 843 | 528904 282233 |
| L15 | LB1 | 67 | 5 297,876 | Confluent cours d’eau non dénommé | 532 021 285 215 | 536009 286891 |
| L16 |  | 247 | 974,899 | Cours d’eau Boumba | 531 314 286 586 | 531120 286506 |
| L17 | LB1 | 67 | 5 057,277 | Cours d’eau non dénommé | 531 314 286 586 | 536177 288632 |
| L18 | LB1 | 247 | 3 507,621 | Cours d’eau Boumba | 530607 287960 | 529684 287573 |
| L19 | LB1 | 67 | 4 114,832 | Limite Est | 530607 287960 | 535210 289896 |
| L20 | LB1 | 247 | 2 818,799 | Cours d’eau Boumba | 529899 289333 | 526640 287963 |
| L21 | LB1 | 67 | 3 909,504 | Limite Est | 529899 289333 | 533666 290918 |
| L22 | LB1 | 247 | 1 201,957 | Cours d’eau Boumba | 529191 290709 | 526565 289604 |
| L23 | LB1 | 67 | 3 939,257 | Cours d’eau non dénommé | 529191 290709 | 532767 292210 |
| L24 | LB1 | 247 | 2 416,344 | Cours d’eau Boumba | 528485 292081 | 527 347 291 602 |
| L25 | LB1 | 67 | 4 233,165 | Cours d’eau non dénommé | 528485 292081 | 532085 293593 |
| L26 | LB1 | 247 | 1 383,763 | Cours d’eau Boumba | 527779 293452 | 525573 292527 |
| L27 | LB1 | 67 | 2 607,770 | Cours d’eau Lokomo | 527779 293452 | 531646 295080 |
| L28 | LB1 | 247 | 742,675 | Cours d’eau Boumba | 527083 294824 | 525759 294275 |
| L29 | LB1 | 67 | 3 456,230 | Cours d’eau non dénommé | 527083 294824 | 529439 295823 |
| L30 | LB1 | 247 | 987,680 | Cours d’eau Boumba | 526362 296183 | 525640 295896 |
| L31 | LB1 | 67 | 3 506,966 | Cours d’eau non dénommé | 526362 296183 | 529510 297523 |
| L32 | LB1 | 67 | 3 265,422 | Limite Est | 525655 297585 | 524704 297173 |
| L33 | LB1 | 67 | 3 406,614 | Limite Est | 524931 298979 | 527896 300232 |
| L34 | LB2 | 247 | 3 720,693 | Cours d’eau Boumba | 524931 298979 | 524820 298932 |
| L35 | LB2 | 67 | 3 552,841 | Cours d’eau LOpoundji | 523855 300157 | 526995 301478 |
| L36 | LB2 | 247 | 1 668,534 | Cours d’eau Boumba | 522782 301376 | 519365 299941 |
| L37 | LB2 | 67 | 3 316,314 | Cours d’eau non dénommé | 522782 301376 | 526070 302759 |
| L38 | LB2 | 247 | 3 397,572 | Cours d’eau Boumba | 522076 302749 | 520549 302110 |
| L39 | LB2 | 67 | 2 730,018 | Limite Est | 522076 302749 | 525142 304040 |
| L40 | LB2 | 247 | 1 691,259 | Cours d’eau Boumba | 521372 304125 | 518246 302812 |
| L41 | LB2 | 67 | 1 920,284 | Cours d’eau non dénommé | 521372 304125 | 523894 305186 |
| L42 | LB2 | 247 | 1 848,822 | Cours d’eau Boumba | 520664 305498 | 519111 304846 |
| L43 | LB2 | 67 | 390,004 | Cours d’eau non dénommé | 520664 305498 | 522440 306245 |
| L44 | Cours d’eau Mayanga | 247 | 1 335,509 | Cours d’eau Boumba | 519959 306872 | 518258 306158 |

2. Tableau caractéristique du plan de sondage

| Désignation | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Superficie de la foret | 23 513 ha |
| Taux de sondage | 1,3 |
| Superficie de la parcelle | 0,5 ha |
| Superficie à sonder | 306 ha |
| Nombre théorique des parcelles | 612 |
| Longueur d’une parcelle | 250 m |
| Largeur d’une parcelle | 20 m |
| Longueur totale théorique des layons sur la carte | 147 363,142 m |
| Equidistance | 1 538 m |